Tvätt-Tork

Vatten kvar i maskinen

Rätt program?

Skräp i avloppspump eller avloppsslang: Rensa pumpvingar samt avloppsanslutning

Stannar i program/Blir aldrig färdig

Känn om vattnet blir varmt

Kallt = elementfel. Maskinen går ej vidare om inte vattnet blir varmt.

Centrifugerar ej

Kör en centrifugering utan tvätt i för att säkerställa motorfel.

Fungerar den kan det tyda på att kol i motor börjar att ta slut.

Trumma går ej runt

Går men låter illa kan också tyda på att kolen börjar att ta slut. Vanligt fel på en ca 8 års maskin

Går inte alls. Motorfel/motorkort, kontrollera kol.

Tar ej tvättmedel/sköljmedel

För dåligt tryck i inkommande vatten: Rensa inkommande slang (silar vid maskinen och vid kranen.

Ta en diskborste och borsta rent taket i tvättmedelsfacket. Rensa sköljlådan och sughäverten från överblivet sköljmedel.

Låter som en puttersmälla när trumman går runt

BH-bygel eller liknande fastnat i element under trumman. Lys med ficklampa genom hålen i trumman och försök fiska upp föremålet

Torktumlare

Torkar ej

Luddfiltret fullt? Rensa efter varje körning

Kondensor igensatt? Spolas rent i badkar eller dusch

Är luddfiltret skadat? Byt luddfilter Får ej vara trasigt vilket kan resultera i att kondensvattenpumpen gror igen och stannar vilket gör att kondensvattnet  inte kommer upp i behållaren.

Överhettningsskyddet löst ut/maskinen blåser kallt. Kan tyda på att filtren är igensatta och luften cirkulera dåligt. Måste åtgärdas manuellt

Trumman snurrar ej

Antagligen rembrott som kan vara besvärligt att byta själv.